# Rapport de simulation d'engrènement

Developpante-m (menante, Z=89) / Developpante-e (menée, Z=12)  —  module 0.135 mm
7 / 7 arcs de cercle

Origine du profil : test.Cev, optimisé (recherche.rechercher, 4 arcs)

Établi le 24.09.2026 — moteur de simulation contact.py (analytique, arcs de cercle), validé contre le programme Fortran ENGCRE.

# 1. Profil et conditions de simulation

|  | Menante | Menée |
| --- | --- | --- |
| Désignation | Developpante-m | Developpante-e |
| Nombre de dents Z | 89 | 12 |
| Module (mm) | 0.135 | 0.135 |
| Arcs de cercle | 7 | 7 |
| Module d'Young (N/mm²) | 100000 | 200000 |
| Coeff. de Poisson | 0.3 | 0.3 |
| Épaisseur (mm) | 0.3 | 0.28 |

Coefficient de frottement μ = 0.2   —   couple sur la menante Cm = 1 mN·m   —   plage d'entraxe étudiée : -30 à +30 µm, par pas d'environ 10 µm (7 positions).

Les pressions de Hertz de ce rapport sont toujours données pour un couple moteur de référence de 1 mN·m, comme dans l'onglet Simulation ; pour un autre couple Cm, la pression réelle vaut la valeur du tableau multipliée par √Cm (Cm en mN·m).

# 2. Conditions d'optimisation

Critère principal : Variation de couple mini   —   secondaire : Pression de Hertz mini   (poids 0.5).

| Contrainte | Valeur |
| --- | --- |
| Jeu minimal admissible (entraxe mini) | 0.3 ° |
| Jeu maximal admissible (entraxe maxi) | 4.5 ° |
| Rayon minimal de l'arc de tête | 0.02 mm |
| Interférence entre les dents | toujours interdite (contours complets, tous entraxes) |
| Réparation par demi-profil arrière | oui |

|  | Arcs libres |
| --- | --- |
| Menante | tous |
| Menée | tous |

Recherche : population 24, 12000 évaluations par départ, 6 départs, graine 1.

# 3. Résumé sur la plage d'entraxe

| Critère | Pire cas sur la plage |
| --- | --- |
| Variation de couple maximale | 1.10 % |
| Rendement minimal | 93.75 % |
| Pression de Hertz maximale (1 mN·m) | 478 N/mm² |
| Jeu de la menée | 0.296° à 4.504° |

⚠ le jeu descend sous le minimum admissible sur une partie de la plage.

# 4. Résultats détaillés (pas de 10 µm)

| ΔA (µm) | Var. couple (%) | Rendement moy. (%) | Jeu min (°) | Jeu max (°) | Hertz max (N/mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30 | 1.03 | 97.03 | 0.30 | 0.72 | 478 |
| -20 | 1.07 | 97.02 | 0.91 | 1.34 | 478 |
| -10 | 1.10 | 97.02 | 1.53 | 1.97 | 478 |
| +0 | 0.89 | 97.02 | 2.17 | 2.60 | 478 |
| +10 | 0.85 | 97.03 | 2.81 | 3.23 | 478 |
| +20 | 0.82 | 97.03 | 3.47 | 3.87 | 478 |
| +30 | 0.75 | 97.04 | 4.14 | 4.50 | 478 |

# 5. Graphiques

# 6. Géométrie du profil (annexe)

Menante

| Point | x (mm) | y (mm) | Rayon de l'arc suivant (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20482 | 5.79999 | -0.0595 |
| 2 | 0.15096 | 5.83929 | +21.5558 |
| 3 | 0.14017 | 5.86921 | +2.0107 |
| 4 | 0.11242 | 5.94159 | +4.4195 |
| 5 | 0.08116 | 6.01667 | +1.5726 |
| 6 | 0.05302 | 6.07878 | +2.8390 |
| 7 | 0.01816 | 6.14899 | +0.0204 |
| 8 | 0.00000 | 6.16008 | - |

Menée

| Point | x (mm) | y (mm) | Rayon de l'arc suivant (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15404 | 0.57489 | -0.0801 |
| 2 | 0.10003 | 0.68092 | +0.4074 |
| 3 | 0.11849 | 0.74358 | +0.0632 |
| 4 | 0.11826 | 0.77049 | +0.2039 |
| 5 | 0.11465 | 0.78421 | +0.5681 |
| 6 | 0.09388 | 0.84176 | +0.5819 |
| 7 | 0.05639 | 0.91535 | +0.0658 |
| 8 | 0.00000 | 0.94720 | - |

# 7. Remarques et propositions

Ce rapport ne contient pas encore de comparaison chiffrée avec la sortie du programme Fortran ENGCRE : je peux ajouter un tableau côte à côte si vous me communiquez les valeurs de référence (ou le fichier de sortie).

Le contrôle d'interférence entre dents (utilisé pendant l'optimisation) n'est pas repris ici : je peux ajouter une colonne « interférence » au tableau détaillé si c'est utile pour la validation finale.

Le rayon minimal de l'arc de tête (durée de vie des fraises) est documenté dans les conditions d'optimisation, mais pas mesuré directement sur ce profil ; je peux l'ajouter à l'annexe géométrie.

Une comparaison avant/après optimisation (le profil développante d'origine, à côté du profil optimisé) rendrait le gain plus visible qu'une simple valeur de J.

Si ce rapport doit être transmis à un tiers, un paragraphe de conclusion signé (nom, fonction, date) et un numéro de révision seraient à ajouter.